А.С. N 1175866 СПОСОБ УДАЛЕНИЯ ОТЛОЖЕНИЙ ЭЛЕМЕНТАРНОЙ СЕРЫ

(21) 3696012/23-26

(22) 25.01.84

(46) 30.08.85. Бюл. № 32

(72) А.М. Фахриев, И.Х. Гизатуллина, А.Г. Ахмадуллина и И.К. Хрущева

(71) Всесоюзный научно-исследовательский институт углеводородного сырья

(53) 661.21 (088.8)

(56) Патент США № 3846311, кл. Е 21 В 43/00, 1981.

Авторское свидетельство СССР № 937328, кл. С 01 В 17/033, 1982.

Патент США № 3909422, кл. 252-8. 55В, 1975.

(54) (57) СПОСОБ УДАЛЕНИЯ ОТЛОЖЕНИЙ ЭЕЛЕМЕНТАРНОЙ СЕРЫ путем обработки растворителем, отличающийся тем, что, с целью интенсификации процесса, в качестве растворителя используют отход щелочной сероочистки нефтепродуктов следующего состава, мас.:

Меркаптид натрия (в пересчете на меркаптидную серу) 0,1-7,0

Сульфид натрия (в пересчете на сульфидную серу) 3-12

Гидроокись натрия 2-13

Жидкие углеводороды 0,01-2,00

Вода остальное

Изобретение относится к способам удаления отложений элементарной серы из скважин, коммуникаций, технологического оборудования, отработанных катализаторов, шламов и т.д.

Целью изобретения является ускорение процесса растворения отложений серы, т.е. интенсификация процесса.

Способ осуществляется путем обработки отложений серы растворителем серы, в качестве которой используют отход щелочной сероочистки нефтепродуктов следующего состава, мас.%:

Меркаптид натрия (в пересчете на меркаптидную серу) 0,1-7,0

Сульфид натрия (в пересчете на сульфидную серу) 3-12

Гидроокись натрия 2-13

Жидкие углеводороды 0,01-2,00

Вода остальное

Пример.

В термостатированную колбу с мешалкой заливают 100 мл растворителя – отхода щелочной сероочистки нефтепродуктов. После нагревания до заданной температуры в колбу порциями по 1 г загружают элементарную серу до полного насыщения растворителя серой и определяют растворимость серы (сероемкость) и время растворения ее.

Результаты опытов представлены в таблице.

Из приведенных в таблице данных видно, что предлагаемый к использованию растворитель – отход щелочной сероочистки нефтепродуктов обладает высокой растворяющей способностью по отношению к элементарной сере (сероемкость) и скоростью растворения серы. При этом скорость растворения элементарной серы увеличивается в 2-10 раз по сравнению с известными.

Таблица